货物采购参数一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 计量 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双人沙发 | 1550*715 | 1、饰面用材:采用优质透气麻绒布料，游离甲醛释放量<20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料<5mg/kg,耐磨，散热性强皮面质感柔和，光泽度好，透气性强，富于韧性，经液氨多道浸色及防潮、防腐各中工艺处理！检验依据:GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》； 2、基材：实木沙发框架，材质坚硬钢性强，承托力达250KG，含水率低于9%，经防腐防虫防潮等技术处理； 3、海绵:采用优质高密度定型海绵,无刺激性气味，回弹力好，硬度适当，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，撕裂强度≥2.0N/cm，成型弯板，用高频热压机将多层单板经摸具施胶层叠且一次性热压成型经防潮，防腐，防蛀处理！检验依据:GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》;高强度蛇形弹簧纵向16道，橡皮绷带横向3道，外覆PE编织布； 4、框架：采用实木框架经防潮，防腐，防蛀处理； 5、主要工艺流程及质量标准:面料依据成型框架裁好,经高速针车制成皮套,线路均匀、线条顺畅、针局均匀；整体感观流畅、外型符合要求；转角平滑、后背及底座饱满，富有弹性、左右对齐； 6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理； 7、环保标准；所有面层及内部材质达到国家环保E1标准； 8、保修期：5年； | 4 | 个 |
| 2 | 圆形茶几 | Φ600 | 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，游离甲醛释放量≤0.124mg/m³，含水率≤3%～13%，密度0.65～0.8g/m³,，板内密度偏差±10%，吸水厚度膨胀率≤10.0%，弹性模量≥1800MPa，表面结合强度≥0.9MPa，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；检验依据:GB/T11718-2009《中密度板纤维板》，GB18580-2017《室内装饰装修材料，人造板及其制品中甲醛释放限量》； 2、封边：实木封边。物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然； 3、饰面：采用优质A级天然木皮，厚度≥0.6mm，经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率8%～16%； 4、油漆：采用优质环保水性漆，挥发性有机化合物含量≤300g/L,苯系物含量≤300mg/kg,乙二醇醚及其酯类含量≤300mg/kg,游离甲醛释放量≤100mg/kg,附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好；检验依据:GB/24410-2009《室内装饰装修材料，水性木器涂料中有害物质限量》； 5、粘结剂：采用优质环保胶水； 6、五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理，连接处加设铁三角； 7、环保标准；所有面层及内部材质达到国家E1级环保标准； 8、保修期：5年； | 2 | 个 |
| 3 | 长方茶几 | 1200*600 | 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，游离甲醛释放量≤0.124mg/m³，含水率≤3%～13%，密度0.65～0.8g/m³,，板内密度偏差±10%，吸水厚度膨胀率≤10.0%，弹性模量≥1800MPa，表面结合强度≥0.9MPa，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；检验依据:GB/T11718-2009《中密度板纤维板》，GB18580-2017《室内装饰装修材料，人造板及其制品中甲醛释放限量》； 2、封边：实木封边。物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然； 3、饰面：采用优质A级天然木皮，厚度≥0.6mm，经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率8%～16%； 4、油漆：采用优质环保水性漆，挥发性有机化合物含量≤300g/L,苯系物含量≤300mg/kg,乙二醇醚及其酯类含量≤300mg/kg,游离甲醛释放量≤100mg/kg,附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好；检验依据:GB/24410-2009《室内装饰装修材料，水性木器涂料中有害物质限量》； 5、粘结剂：采用优质环保胶水； 6、五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理，连接处加设铁三角； 7、环保标准；所有面层及内部材质达到国家E1级环保标准； 8、保修期：5年； | 2 | 个 |
| 4 | 定制高桌 | 标准 | 1、贴面板材：表面采用优质三聚氰胺板饰面，具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火等功能； 2、基材：采用优质E1级中密度刨花板,绿色环保产品,含水率3%-13%，板内密度偏差±10%,静曲强度≥10.5MPa，弹性模量≥1500MPa，内胶合强度≥0.32MPa，表面胶合强度≥0.8MPa,2h吸水厚度膨胀率≤8.0%，握螺钉力板面≥900N,板边≥600N,游离甲醛释放量≤0.124mg/m,检验依据:GB/T4897《刨花板》，GB18580-2017《室内装饰装修材料，人造板及其制品中甲醛释放限量》； 3、封边用材：2mm厚PVC胶边，采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5、贴面胶：采用环保胶水； 6、五金配件：采用优质五金配件； 7、环保标准；所有面层及内部材质达到国家E1级环保标准； 8、保修期：5年； | 14 | M |
| 5 | 吧凳 | 标准 | 1、饰面面料：采用优质环保西皮，厚度≥0.9mm，游离甲醛含量≤15mg/kg，禁用偶氮染料含量未检出，摩擦色牢度≥4，环保耐脏、耐磨、弹性好、表面清洁、无破损，检验依据:GB/T16799-2008《家具用皮革》。 2、框架：优质橡木，经过干燥处理，外观无贯通裂缝、无虫蛀、无腐朽材、无树脂囊等； 3、海棉：优质阻燃定型海绵，符合GB/T 10802-2006 标准，回弹率要求≥50%，拉伸强度≥95kPa,伸长率≥145%，撕裂强度≥3.0N/cm，干热老化后拉升强度≥95kPa。甲醛释放量≤0.015mg/㎡·h，总发挥性有机化合物（TOVC）≤0.06/㎡·h，高强度蛇形弹簧纵向13道，橡皮绷带横向3道，外覆PE编织布； 4、油漆：采用优质环保水性漆，挥发性有机化合物含量≤300g/L,苯系物含量≤300mg/kg,乙二醇醚及其酯类含量≤300mg/kg,游离甲醛释放量≤100mg/kg,附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好；检验依据:GB/24410-2009《室内装饰装修材料，水性木器涂料中有害物质限量》； 5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理； 6、环保标准；所有面层及内部材质达到国家环保E1标准； | 14 | 把 |
| 6 | 异形沙发 | 尺寸根据现场实际定制 | 1、饰面用材:采用优质透气麻绒布料，游离甲醛释放量<20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料<5mg/kg,耐磨，散热性强皮面质感柔和，光泽度好，透气性强，富于韧性，经液氨多道浸色及防潮、防腐各中工艺处理！检验依据:GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》； 2、基材：实木沙发框架，材质坚硬钢性强，承托力达250KG，含水率低于9%，经防腐防虫防潮等技术处理； 3、海绵:采用优质高密度定型海绵,无刺激性气味，回弹力好，硬度适当，回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，撕裂强度≥2.0N/cm，成型弯板，用高频热压机将多层单板经摸具施胶层叠且一次性热压成型经防潮，防腐，防蛀处理！检验依据:GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》;高强度蛇形弹簧纵向16道，橡皮绷带横向3道，外覆PE编织布； 4、框架：采用实木框架经防潮，防腐，防蛀处理； 5、主要工艺流程及质量标准:面料依据成型框架裁好,经高速针车制成皮套,线路均匀、线条顺畅、针局均匀；整体感观流畅、外型符合要求；转角平滑、后背及底座饱满，富有弹性、左右对齐； 6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理； 7、环保标准；所有面层及内部材质达到国家环保E1标准； 8、保修期：5年； | 1 | 套 |
| 7 | 大厅正门装饰柜 | 定制 | 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，游离甲醛释放量≤0.124mg/m³，含水率≤3%～13%，密度0.65～0.8g/m³,，板内密度偏差±10%，吸水厚度膨胀率≤10.0%，弹性模量≥1800MPa，表面结合强度≥0.9MPa，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；检验依据:GB/T11718-2009《中密度板纤维板》，GB18580-2017《室内装饰装修材料，人造板及其制品中甲醛释放限量》； 2、封边：实木封边。物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然； 3、饰面：采用优质A级天然木皮，厚度≥0.6mm，经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率8%～16%； 4、油漆：采用优质环保水性漆，挥发性有机化合物含量≤300g/L,苯系物含量≤300mg/kg,乙二醇醚及其酯类含量≤300mg/kg,游离甲醛释放量≤100mg/kg,附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好；检验依据:GB/24410-2009《室内装饰装修材料，水性木器涂料中有害物质限量》； 5、粘结剂：采用优质环保胶水； 6、五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理，连接处加设铁三角； 7、台面部分：台面选用优质石英石材质，其石英含量高达94%，其表面硬度可高达莫氏硬度7.5，刮不花；其石英表面对酸碱等有好的抗腐蚀能力，易打理；可与食物直接接触，安全无毒。 8、环保标准；所有面层及内部材质达到国家E1级环保标准； 9、保修期：5年。 | 1 | 套 |